TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS TRIFAZIS SKIRIAMASIS

TRANSFORMATORIUS

TTS-3  30k 380/220 Dyn

3~

Maitinimo įtampa [PRI								3x380V 3~ 50Hz

Jungčių sistema:									Dyn5

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:					3x45,45A

Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai SEC0]:				3x222,6V

Išėjimo įtampa esant   nominalus apkrovai [SEC]:			3x220V 3~50Hz

Nulinė srovė [I0]:								1497A

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				370,5W

Aplinkos temperatūra [ta]:							-40 ÷ +40oC

Temperatūros kilimas iš apvijų [ta]:					43oC

Matmenys [A/B/h]:								680/450/450mm

Svoris:										≈225 kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui..