TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS SKIRIAMASIS

TRANSFORMATORIUS  TTZ k9 230/30

IP 65

5 A  c

85OC

Maitinimo įtampa [PRI]:  						230V ~50Hz

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:			   		30A

Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:	30V ~50Hz

Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai:					31V

Nulinė srovė:									61,3mA

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				25,3W

Aplinkos temperatūra [ta]						-40oC ÷ +40oC

Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]:					36oC

Matmenys [D/d/h]: 								≈170/70/90 mm

Svoris:										≈8 kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

Techto Sp. z o.o.								              		+48 601 099 279

ul. Zwycięstwa 51							 			info@techto.pl

73-222 Suliszewo										www.techto.pl

CASING OF TRANSFORMER Trafo LED 122025

Transformatorius korpuso  TTZ k9 230/30

Įranga:; Tarpiklis iš poliuretono, dangtis su varžtais iš poliamido ir vyriai iš medžiagos.. Pastabos:; Pilkas padengimas..

Išmeros. Plotis (mm):; 191. Aukštis (mm):; 240. Gylis (mm):; 107. Medžiagos. Medžiaga:; ABS. Pagrindo spalva:; RAL 7035. Padengimo spalva:; RAL 7035. Padengimo varžtų medžiaga:; Poliamidas. Padengimo varžtų spava; Pilka. Tarpiklio medžiaga:; PUR. Temperatura pracy. Min temp °C (trumpalaikiai):; -40. Max temp °C (trumpalaikiai):; 80. Min temp °C (nuolatinis darbas):; -40. Max temp °C (nuolatinis darbas):; 60. Techniniai parametrai. Apsaugos laipsnis IP :; IP 65. Mechaninė ištvermė IK :; IK 07. Elektros izoliacija:; Pilna izoliacija (II). Nehalogeniniai:; Taip. Degumo klasė:; UL 94 HB. Įkaitintos vielos bandymas °C:; 650. Svoris (kg): 1,4